Załącznik Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa: „DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO”

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## (wymagania podstawowe)

Specyfikacja Sprzętu sieciowego:

Przełącznik warstwy 3 klasy operatorskiej – szt. 2

General; - 1 rack unit form factor - redudant and hot swappable modular power and fans - fan modules front to back and back to front options - ac power supply - stacking via qsfp ports at 100Gb - hardware unicast and multicast switching/routing for ipv4 and ipv6 - hardware mpls inc. l3 vpns, vpws p2p and vpls p2mp l2 vpns. CPU and memory; - minimum 8 core processor - minimum 16 gb ecc memory - minimum 128 gb ssd local disk memory. Ports; - minimum 48 x SFP28 1Gb/10Gb/25Gb ports - minimum 8 x QSFP28 40Gb/100Gb ports - minimum 1 x Serial console port - minimum 1 x 10/100/1000 BASE-T out-of-band management port. Packet buffers; Minimum 32MB. Performance; - minimum 250k mac address - minimum 150k ipv4 hosts - minimum 40k ipv6 hosts - minimum 6k multicast groups - minimum 9216 byte jumbo frame - minimum 8 queues per port. Others; virtual routers, link aggregation, vlans, loop detection, acls, routing policies, quality of service, sflow, mpls ldp, stp/rstp, vrrp, ospf, bgp, pim, igmp, igmp snooping, is-is protocols suport. Accessories; Minimum 40x SFP+ optical module 2x LC SM 10km DDMI Minimum 6x SFP+ optical module 2x LC SM 20km DDMI Minimum 4x SFP+ optical module 2x LC SM 40km DDMI Minimum 2 stacking cable @100Gb.

UWAGA:

Do sprzętu muszą być dołączone atesty, certyfikaty, licencje i karty gwarancyjne (warunki gwarancji zgodne z opisanymi w załączniku nr 5 do SWZ- projekt umowy).